- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 品目1： | - 全自动快速组织脱水机设备参数 |  |  |  |
| - 1 | 1.搅拌式工作，具有间断和连续搅拌方式； |  |  |  |
| - 2 | 2.有自动电磁搅拌功能： |  |  |  |
| - 3 | 3.全自动设备，脱水、浸蜡、废液排除等均为全自动处理，不需要人工操作； |  |  |  |
| - 4 | 4.处理1-2 mm 厚度组织，全流程≤60 分钟；处理2-3mm厚度组织，全流程≤100分钟； |  |  |  |
| - 5 | 5.能实时显示运行状态； |  |  |  |
| - 6 | 6.一次性可装≥80个标本脱水盒；可连续和分批加载病理标本。 |  |  |  |
| - 7 | 7.标本缸工作时间至少0-120分钟范围可调； |  |  |  |
| - 8 | 8.标本缸温度设定至少20-80℃范围可调； |  |  |  |
| - 9 | 9.试剂自动加载换液、废液壶满载时自动警报提醒； |  |  |  |
| - 10 | 10.快脱后的标本能满足后续免疫组化和分子病理检测要求； |  |  |  |
| - 11 | 11.环保快速组织处理试剂，且配套试剂实际成本需小于30%。 |  |  |  |
| - 品目2： | - 全自动快速组织脱水机试剂耗材参数 |  |  |  |
| - 1 | - 适配全自动快速组织脱水机 |  |  |  |
| - 2 | - 常温保存 |  |  |  |
| - 3 | - 环保试剂，不含丙酮等有毒有害物质 |  |  |  |
| - 4 | - 处理流程简单，2-5个步骤内可以完成整个流程，以满足快速脱水的需求 |  |  |  |
| - 5 | - 能充分保留组织的抗原性，不影响组织后续做免疫组化、特殊染色及分子检测等检查结果 |  |  |  |
| - 6 | - 能保证中小标本及宫内膜等碎组织标本的脱水效果 |  |  |  |
| - 7 | - 除主试剂外，其余配套试剂须足量配备，由此产生相关费用均包含在本项目报价内 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型及配套耗材详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 设备使用期间提供原厂维修保养服务，并提供该设备所需质控品和校准品，由此产生相关费用均包含在本项目报价内。 |  |  |  |