- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目1： | 血凝分析仪设备参数 |  |  |  |
| - 1 | 功能组成：由全自动凝血分析仪及样本处理系统连接组成，样本处理系统包含（进出样模块、离心模块），实现样本检测流程自动化。 |  |  |  |
| - 2 | 检测原理：光学凝固法、发色底物法、免疫比浊法 |  |  |  |
| - 3 | 检测项目：可开展试剂项目至少包括PT、APTT、TT、Fib、D-二聚体、FDP、AT III、狼疮抗凝物（LA）、vWF、抗Xa、凝血因子Ⅷ、凝血因子Ⅸ，上述试剂项目需具备原厂配套试剂盒，需提供配套试剂注册证确认。 |  |  |  |
| - 4 | 检测速度：单模块PT≥300测试/小时，总分析速度≥1000测试/小时。 |  |  |  |
| - 5 | 检测通道：单模块≥15个。 |  |  |  |
| - 6 | 试剂位：单模块≥40个。 |  |  |  |
| - 7 | 装载功能：具备连续装载反应杯。 |  |  |  |
| - 8 | 检测功能：分析仪样本针具有闭盖穿刺功能。 |  |  |  |
| - 9 | 具备结果自动审核功能。 |  |  |  |
| - 10 | 支持Clauss法和PT演算法检测Fib。 |  |  |  |
| - 11 | 检测D-二聚体具备静脉血栓栓塞症（VTE）阴性排除功能。 |  |  |  |
| - 12 | 常规凝血四项（PT、APTT、TT、FIB）具备国家卫生健康委临床检验中心室间质评独立分组，且PT项目参加实验室通过数量≥200家。 |  |  |  |
| - 13 | 系统连接：支持与医院实验室LIS系统对接，实现数据自动传输，系统对接所产生的所以费用有成交供应商承担。 |  |  |  |
| 品目2： | 血凝分析仪试剂参数 |  |  |  |
| - 1 | 1、凝血酶原时间（PT）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的凝血酶原时间（PT）。 1.1、方法学：凝固法； 1.2、参考区间：9.0～14.0秒 1.3、重复性：CV≤5% 1.4、批间差：CV≤10% 1.5、试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| - 2 | 2、活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的活化部分凝血活酶时间（APTT）。 2.1、方法学：凝固法； 2.2、参考区间：20.0～37.0秒 2.3、重复性：CV≤5% 2.4、批间差：CV≤10% 2.5、试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| - 3 | 3、凝血酶时间（TT）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的凝血酶时间（TT）。 3.1、方法学：凝固法； 3.2、参考区间：10.0～25.0秒 3.3、重复性：CV≤5% 3.4、批间差：CV≤10% 3.5、试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| - 4 | 4、纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的纤维蛋白原（FIB）。 4.1、方法学：凝固法； 4.2、参考区间：1.5～5.0 g/L 4.3、重复性：CV≤10% 4.4、批间差：CV≤15% 4.5、试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| - 5 | 5、D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的D-二聚体（D-Dimer）。 5.1、方法学：免疫比浊法； 5.2、参考区间：≤0.55μg/mL 5.3、重复性：CV≤15% 5.4、批间差：CV≤15% 5.5、试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| - 6 | 6、纤维蛋白原降解产物（FDP）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的纤维蛋白原降解产物（FDP）。 6.1、方法学：免疫比浊法； 6.2、参考区间：<5.0µg/mL 6.3、重复性：CV≤15% 6.4、批间差：CV≤15% 6.5、试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| - 7 | 7、抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）测定试剂盒：为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人血浆中的抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）。 7.1、方法学：发色底物法； 7.2、参考区间：80～130% 7.3、重复性：CV≤10% 7.4、批间差：CV≤15% 7.5、试剂盒有效期：未开封试剂盒,2～8℃保存，有效期≥12个月。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 设备使用期间提供原厂维修保养服务，并提供该设备所需质控品和校准品，由此产生相关费用均包含在本项目报价内。 |  |  |  |