- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 品目1： | - 全自动糖化血红蛋白分析仪设备参数 |  |  |  |
| - 1 | 检测项目：HbA1c。 |  |  |  |
| - 2 | 方法学：高压液相色谱方法（HPLC）。 |  |  |  |
| - 3 | 检测速度：≥80测试/小时。 |  |  |  |
| - 4 | 样本类型：全血或溶血标本，原始管可直接上机。 |  |  |  |
| - 5 | 层析柱寿命：≥2500测试。 |  |  |  |
| - 6 | 变异体检测：能分离、检出常见变异体（HbC,HbD,HbE,HbS）。 |  |  |  |
| - 7 | 试剂模块：具有试剂感应功能，试剂余量提示。 |  |  |  |
| - 8 | LIS连接：支持并配置与医院实验室LIS系统相连接。 |  |  |  |
| - 9 | CV：≤2%。 |  |  |  |
| - 品目2： | - 全自动糖化血红蛋白分析仪试剂参数 |  |  |  |
| - 1 | 耗材收入占比：进口配套耗材及试剂占收入比例不得超过35%，国产配套耗材及试剂占收入比例不得超过30%（需在投标文件中承诺具体耗材及试剂占收入比例）。 |  |  |  |
| - 2 | 为江西省医保公共服务平台内产品，二类及以上医疗器械产品，满足国家最新《医疗器械分类目录》规定，适用于定量检测人全血样本中糖化血红蛋白（HbA1c）的含量。 |  |  |  |
| - 3 | 试剂盒有效期：有效期≥12个月。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型及配套耗材详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 设备使用期间提供原厂维修保养服务，并提供该设备所需质控品和校准品，由此产生相关费用均包含在本项目报价内。 |  |  |  |