- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 全自动化学发光免疫分析仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 检测方法：磁微粒化学发光免疫分析法。 |  |  |
| - 2 | 检测类型：可检测全血、血浆、血清样本，可自动识别血清/血浆、全血样本。 |  |  |
| - 3 | 检测项目：可检测hs-cTnI、BNP、NT-proBNP、D-Dimer等心脏标志物，同时可检测PCT、IL-6。（投标文件需提供投标设备同厂家以上产品注册证扫描件加盖制造商公章佐证） |  |  |
| - 4 | 试剂性能：试剂性能优异，hs-cTnI最低检测下限不大于0.01ng/mL。 |  |  |
| - 5 | 为方便临床使用，可提供包括1人份/条，24人份/盒；1人份/条，60人份/盒；1人份/条，120人份/盒的多种包装规格。 |  |  |
| - 6 | 检测通量：检测通道数≥12，能检测12个或12个以上相同或不同项目，检测项目可自由组合。 |  |  |
| - 7 | 仪器尺寸：长、宽、高均在600 mm以内。 |  |  |
| - 8 | 急诊通道：具有急诊通道，应对急诊样本。 |  |  |
| - 9 | 检测时间：不同项目出结果最长时间≤16分钟。 |  |  |
| - 10 | 加样系统：仪器加样系统无液路，操作方便，每个样本专用加样TIP，不存在交叉污染风险。 |  |  |
| - 11 | 使用成本：无需反应杯耗材，降低客户端使用成本，提升便捷性。 |  |  |
| - 12 | 包装规格：试剂不同项目都具备单人份独立包装，操作简便，减少浪费成本。 |  |  |
| - 13 | 标准曲线：设备具备两点定标，标准曲线稳定≥28天。 |  |  |
| - 14 | 绘制质控图：可根据质控结果自动绘制质控图。 |  |  |
| - 15 | 操作界面：触摸屏全中文用户界面，操作简单，显示屏与仪器一体化设计，无需额外配备电脑。 |  |  |
| - 16 | 连接系统：可连接医院HIS、LIS系统。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |
| - 4 | 供应商须在投标文件中承诺设备成交后的配套耗材销售价格为产品全省最低价，耗材实际采购价格以耗材采购结果为准，未承诺视为无效响应。 |  |  |