- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 品目1： | - 光学显微镜 |  |  |  |
| - 1 | - 光学系统：采用UIS2系列或ICS系列或HC系列或CFI系列无限远光学系统，齐焦距离≥45mm。符合明视野、荧光等显微观察的要求。 |  |  |  |
| - 2 | - 主机：内置高亮度卤素灯或LED灯透射明场照明；内置复眼准直照明透镜，明场照明更均匀。 |  |  |  |
| - 3 | - 调焦机构：同轴粗、微调焦。调焦行程≥27mm，粗调焦≥9.0mm/转，微调焦≤0.1mm/转。粗调焦扭矩可由操作者自行调节，焦面锁定再定焦功能，以快速确定焦面和保护镜头、切片。 |  |  |  |
| - 4 | - 机身前置电源开关、亮度控制旋钮，支持图像采集功能（可通过机身按钮、外置控制器或配套软件实现）。 |  |  |  |
| - 5 | - 三目镜筒：瞳孔距离可调范围≥50-76mm，倾角≥25°，视场数≥25mm。 |  |  |  |
| - 6 | - 目镜：10倍目镜，视场数≥22mm，屈光度独立可调。 |  |  |  |
| - 7 | - 物镜转换器：物镜转换器工位≥6孔。 |  |  |  |
| - 8 | - 载物台：右手载物台，双切片夹，行程≥78*54mm，载物台手柄力矩松紧、高度可由操作者自行调节。 |  |  |  |
| - 9 | - 物镜：至少为平场消色差等级的物镜，物镜标识需要有“PLAN”等证明为平场物镜的标识。 |  |  |  |
| - 9.1 | - 4X 数值孔径≥0.10, 工作距离≥18.00 mm |  |  |  |
| - 9.2 | - 10X 数值孔径≥0.25, 工作距离≥10.50 mm |  |  |  |
| - 9.3 | - 20X 数值孔径≥0.40, 工作距离≥1.20 mm |  |  |  |
| - 9.4 | - 40X 数值孔径≥0.60, 工作距离≥0.56 mm 限位保护弹簧。 |  |  |  |
| - 10 | - 每台显微镜均需配备高清图像采集装置（≥600万像素）；其中一台另需配备目镜分划尺和测微尺。 |  |  |  |
| - 品目2： | - 石蜡切片机 |  |  |  |
| - 1 | - 切片方式：半自动轮转式切片机； |  |  |  |
| - 2 | - 显示方式：机身内置≥2.4英寸显示屏； |  |  |  |
| - 3 | - 切片厚度：0.5-100μm； |  |  |  |
| - 4 | - 切片厚度调节范围： |  |  |  |
| - 4.1 | - 0.5-5μm，0.5μm增幅 |  |  |  |
| - 4.2 | - 5-100μm， 梯度调节增幅； |  |  |  |
| - 5 | - 修片厚度：1-600μm; |  |  |  |
| - 6 | - 修片厚度调节范围：最小调节步进≤5μm（在1-50μm范围内），≤50μm（在50-600μm范围内）； |  |  |  |
| - 7 | - 样本回缩：0-100μm可调； |  |  |  |
| - 8 | - 行程范围：水平行程范围≥25㎜，垂直行程范围≥70㎜; |  |  |  |
| - 9 | - 进样速度：前进后退速度0—1800μm/s，速度可自由调节； |  |  |  |
| - 10 | - 样本头记忆：具有样本头位置记忆功能，可进行一键快速定位； |  |  |  |
| - 11 | - 刀架功能：可精准侧向位移，无需移动刀片即可保证刀片全长刀口使用，兼容宽刀和窄刀，内置护刀器和退刀装置； |  |  |  |
| - 12 | - 刀座快速定位：刀座具备刻度指示，支持侧向位移及角度微调功能。 |  |  |  |
| - 13 | - 废屑收集盘：容积≥2L，具备防静电设计或防粘附处理；采用易于拆卸清洁的固定结构（如磁吸、卡扣或滑轨式）； |  |  |  |
| - 14 | - 粗修方式：采用手柄操作左侧粗修小手轮。 |  |  |  |
| - 15 | - 另配备单独的大冷动台。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |