- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 品目1： | - 血气分析仪设备参数 |  |  |  |
| - 1 | 检测项目：可同时检测PH、PCO2、PO2、Hct，电解质（Na＋、K＋、Ca＋＋），代谢物（Glu、Lac）九项。 |  |  |  |
| - 2 | 计算项目：H+, cHCO3-, ctCO2(P), BE, BEecf, BB, SO2(c), p50, ctO2, ctCO2(B), pHst, cHCO3-st, PAO2, AaDO2, a/AO2,Lac clearance 1h等33项计算参数。 |  |  |  |
| - 3 | 样本体积≤150μL，标本类型为动脉全血、静脉全血、毛细血管血液。 |  |  |  |
| - 4 | 测试方法：电极法。 |  |  |  |
| - 5 | 质控系统：内置全自动持续智能质控系统，每样本自动质控；自动生成质控报告、失控纠正记录，整机质控体系获FDA认证许可。 |  |  |  |
| - 6 | 提供自动酸碱平衡图。 |  |  |  |
| - 7 | 提供病人趋势图。 |  |  |  |
| - 8 | 管道系统、气体及废液的处理无需维护。 |  |  |  |
| - 9 | 定标：自动一点和两点定标，可随时进行手动定标。 |  |  |  |
| - 品目2： | - 血气分析仪试剂参数 |  |  |  |
| - 1 | - 一体化分析包电极完全无需维护，并常温保存，试剂包无需冷藏、有效期不小于6个月、上机时间不小于21天。 |  |  |  |
| - 2 | - Ca＋＋可报告范围下限 ≤0.4mmol/L。 |  |  |  |
| - 3 | - 试剂要求：全自动血气、电解质及生化分析适配试剂，试剂不高于项目收费的 50%。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型及配套耗材详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 设备使用期间提供原厂维修保养服务，并提供该设备所需质控品和校准品，由此产生相关费用均包含在本项目报价内。 |  |  |  |