- 附件一：

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 高端彩色多普勒超声诊断仪(全身机) |  |  |
| 高端彩色多普勒超声诊断仪(全身机)1台 |  |  |  |
| 一、设备用途 | 满足腹部、泌尿科、妇产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、新生儿等高档彩色多普勒超声诊断仪。 |  |  |
| 二 | 主要规格及系统 |  |  |
| 2.1 | - 主机系统性能： |  |  |
| 2.1.1 | 激活探头接口≧4个 |  |  |
| 2.1.2 | ≥21英寸高分辨率显示屏 |  |  |
| 2.1.3 | 液晶触摸屏≥12英寸,可与显示器同步显示实时图像 |  |  |
| 2.1.4 | 操作面板支持电动调节高度 |  |  |
| 2.1.5 | 原始数据储存，可对回放的常规图像进行多种参数调节 |  |  |
| 2.1.6 | 全域聚焦，图像区域无聚焦点或聚焦带 |  |  |
| 2.1.7 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比 |  |  |
| 2.1.8 | 腹部探头二维有效扫描深度≥40cm |  |  |
| 2.1.9 | 成人心脏相控阵探头扫描角度≥80°。 |  |  |
| 2.2 | 成像单元 |  |  |
| 2.2.1 | 系统支持频率带宽范围1-20MHz |  |  |
| 2.2.2 | 宽频可变频成像技术，灰阶、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调、具体频率数值可显示 |  |  |
| 2.2.3 | 支持阵元数: 凸阵≥130；线阵≥130；相控阵≥130 |  |  |
| 2.2.4 | 空间复合成像技术；支持所有凸阵、线阵及容积探头 |  |  |
| 2.2.5 | 3组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示 |  |  |
| 2.2.6 | 组织声束矫正技术 适用于所有凸阵及线阵探头，可显示具体数值 |  |  |
| 2.2.7 | 高清放大功能，可对局部图像进行高清放大 |  |  |
| 3 | 血流成像技术 |  |  |
| 3.1 | 智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，调整频谱取样容积及角度 |  |  |
| 3.2 | 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号 |  |  |
| 3.3 | 具备应变式弹性成像技术 |  |  |
| 3.4 | 具备甲状腺乳腺工具包 |  |  |
| 3.5 | 具备肝衰减成像技术 |  |  |
| 4 | 功能应用 |  |  |
| 4.1 | 宽景成像扫描角度≧100cm |  |  |
| 4.2 | 智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，调整频谱取样容积及角度 |  |  |
| 4.3 | 具备剪切波弹性成像技术，具备质控模式 |  |  |
| 4.4 | 具备造影技术，搭载在机一体化分析软件 |  |  |
| 5 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |  |  |
| 5.1 | 一般测量 |  |  |
| 5.2 | 妇产科测量，具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值 |  |  |
| 5.3 | 心脏功能测量 |  |  |
| 5.4 | 多普勒血流测量与分析 |  |  |
| 5.5 | 外周血管测量与分析 |  |  |
| 5.6 | 盆底功能测量与分析 |  |  |
| 5.7 | 血管内中膜自动测量技术 |  |  |
| 6 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  |  |
| 6.1 | 输入/输出信号：HDMI、USB等 |  |  |
| 6.2 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 |  |  |
| 6.3 | 超声图像存档与病案管理系统 |  |  |
| 6.4 | 固态硬盘容量≥1TB |  |  |
| 6.5 | 一体化剪帖板：在屏幕上可以存储和回放动态及静态图像，在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 |  |  |
| 6.6 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现，动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介 |  |  |
| 7 | 探头配置需求：腹部探头1把，浅表探头1把，血管探头1把，心脏探头1把，腔内探头1把 |  |  |
| 8 | 配备中高档便携式彩超1台（探头≥3把） |  |  |
| 9 | 整机质保≥五年（包含便携式彩超） |  |  |
| 高端彩色多普勒超声诊断仪(全身机)1台 |  |  |  |
| 一、设备用途 | 1、用途：超高端全身彩色多普勒超声诊断系统，主要用于胎儿、腹部、儿科、新生儿头部、小器官、产科、妇科、心脏、经食道、盆腔、血管、成人头部、肌骨和外周血管等临床应用 2、要求：设备必须为各厂家满足全身应用的最高档次机型 |  |  |
| 二、 | 主要规格及系统 |  |  |
| 1 | - 彩色多普勒超声诊断仪包括： |  |  |
| 1.1 | - ≥23英寸全高清显示器，高动态范围彩色双层液晶显示器， 1920 x 1080 像素高清分辨率。 |  |  |
| 1.2 | - ≥13 英寸液晶触摸屏，1920 x 1080 像素分辨率，可进行高度调整及旋转。 |  |  |
| 1.3 | - 探头接口选择≥4种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用。 |  |  |
| 1.4 | - 全新声学成像单晶体技术及单晶体矩阵探头技术。 |  |  |
| 2 | - 先进的成像技术 |  |  |
| 2.1 | - 具备穿刺增强功能：具备穿刺针增强功能，单独开关启动或关闭穿刺增强功能。 |  |  |
| 2.2 | - 超声造影成像技术 |  |  |
| 2.3 | - 具备二维剪切波弹性成像技术 |  |  |
| 3 | - 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) |  |  |
| 3.1 | - 一般测量：距离、面积、周长等。 |  |  |
| 3.2 | - 妇科测量和计算。 |  |  |
| 3.3 | - 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等。4.3.4泌尿科测量和计算。 |  |  |
| 3.4 | - 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)，客户可自定义。 |  |  |
| 3.5 | - 自动血管内中膜测量，为临床医生提供自动的颈动脉内膜-中膜厚度测量，作为与患者沟通其心血管系统的相对状态的工具，快速自动化测量，简易操作。 |  |  |
| 3.6 | - 心脏功能及外周血管测量和计算，支持B型360°心功能测量，二维模式下任意描记心功能测量。 |  |  |
| 4 | - 二维灰阶成像单元 |  |  |
| 4.1 | - 可视动态范围：10-80 dB，步进为1 |  |  |
| 4.2 | - 线阵探头声束偏转：-20°- +20°。 |  |  |
| 5 | - 彩色多普勒成像单元 |  |  |
| 5.1 | - 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示。 |  |  |
| 5.2 | - 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）。 |  |  |
| 5.3 | - 能量图≥3种，支持自动变频模式。 |  |  |
| 5.4 | - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°- +20° |  |  |
| 6 | - 4频谱多普勒成像单元 |  |  |
| 6.1 | - 频谱多普勒：可选中心频率≥3个。 |  |  |
| 6.2 | - 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW、B/CDE/PW、B/CDV/CW 。4.6.3频谱多普勒取样容积：0.5mm -20mm，多级可调。 |  |  |
| 7 | - 图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元 |  |  |
| 7.1 | - 具备超声图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元图像存档与病案管理系统，具备内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像可以AVI、JPG等。PC通用格式直接储存。 |  |  |
| 8 | - 配置需求：腹部探头1把，浅表探头1把，血管探头1把，心脏探头1把，腔内探头1把 |  |  |
| 9 | 配备中高档便携式彩超1台（探头≥3把） |  |  |
| 10 | 整机质保≥五年（包含便携式彩超） |  |  |