- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一： | 便携式多普勒超声诊断仪（慢病管理中心）1台 |  |  |
| - 一 | 设备用途说明： |  |  |
|  | 腹部、心脏、妇产科、血管、浅表组织与小器官等全身应用 |  |  |
| - 二 | 配置需求： |  |  |
|  | 腹部探头1把、浅表探头1把、心脏探头1把 |  |  |
| - 三 | 技术标准和要求 |  |  |
| - 1 | ≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器 |  |  |
| - 2 | 数字化二维灰阶成像单元 |  |  |
| - 3 | 数字化彩色及能量多普勒单元 |  |  |
| - 4 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |  |  |
| - 5 | 多角度空间复合成像技术 |  |  |
| - 6 | 智能化斑点噪声抑制技术 |  |  |
| - 7 | 自动优化功能 |  |  |
| - 8 | 实时宽景成像技术 |  |  |
| - 9 | M模式, 具备彩色M模式及解剖M模式 |  |  |
| - 10 | 主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转 |  |  |
| - 11 | 编码脉冲反相二次谐波成像（可用于所有探头） |  |  |
| - 12 | 可视可调系统动态范围≥90db |  |  |
| - 13 | 超声系统最大探查深度≥30CM |  |  |
| - 14 | 实时三同步成像 |  |  |
| - 15 | 支持线阵探头扩展视野成像功能 |  |  |
| - 16 | 自动射血分数测量功能 |  |  |
| - 17 | 穿刺针增强功能，且穿刺针增益可实时调节 |  |  |
| - 18 | AUTO IMT颈动脉中内膜测量技术 |  |  |
| - 19 | 轨迹球操作 |  |  |
| - 20 | 中文操作界面, 中文输入（包括报告、注释等） |  |  |
| - 21 | 支持线阵应变式弹性成像 |  |  |
| - 22 | 支持TVI/TVD 组织多普勒 |  |  |
| - 23 | 自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影) |  |  |
| - 24 | 整机重量≤5.6kg（含电池） |  |  |
| - 25 | 物理通道数≥64 |  |  |
| - 26 | 内置锂电池支持断电扫查 |  |  |
| - 27 | 配备移动式台车，主机内置探头接口（非外接）≥1个 |  |  |
| - 28 | 支持线阵应变式弹性成像 |  |  |
| - 29 | 支持TVI/TVD 组织多普勒 |  |  |
| - 30 | 测量和分析：(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式) |  |  |
| - 21 | 一般测量 |  |  |
| - 32 | 妇产科测量 |  |  |
| - 33 | 实时多普勒自动包络、测量和计算 |  |  |
| - 34 | 心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告 |  |  |
| - 35 | 外周血管测量与分析 |  |  |
| - 36 | 泌尿科测量与分析 |  |  |
| - 37 | 一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元 |  |  |
| - 38 | 一体化的剪贴板(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像 |  |  |
| - 39 | 内置固态硬盘≥512GB |  |  |
| - 四 | 探头规格及其他 |  |  |
| - 1 | 探头类型：可支持凸阵，线阵，相控阵, 经食道探头，经腔内探头 |  |  |
| - 2 | 二维灰阶显像主要参数 |  |  |
| - 2.1 | 扫描速率：B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒 |  |  |
| - 2.2 | 扫描速率: B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥40 帧/秒 |  |  |
| - 2.3 | 可支持线阵探头≥5种 |  |  |
| - 2.4 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |  |
| - 2.5 | TGC调节≥6段 |  |  |
| - 3 | 频谱多普勒 |  |  |
| - 3.1 | 最大测量速度：PWD：血流速度≥8.0 m/s，CWD: 血流速度≥1 0 m/s PW最低测量速度5mm/s |  |  |
| - 3.2 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |  |  |
| - 3.3 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级可调 |  |  |
| - 品目二 | 便携式多普勒超声诊断仪（针刀整脊科）1台 |  |  |
| - 一 | - 用途说明： |  |  |
|  | 用于神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用 |  |  |
| - 二 | 探头配置： |  |  |
|  | 凸阵探头一把、线阵探头一把 |  |  |
| - 三 | 系统技术规格及概述： |  |  |
| - 1 | - ≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器 |  |  |
| - 2 | - 主机内置≥4个USB 3.0接口 |  |  |
| - 3 | - 数字波束增强器 |  |  |
| - 4 | - 多倍波束合成 |  |  |
| - 5 | 二维灰阶模式 |  |  |
| - 6 | 组织谐波成像模式 |  |  |
| - 7 | 宽带频移谐波 |  |  |
| - 8 | 组织特异性成像 |  |  |
| - 9 | 频率复合成像 |  |  |
| - 10 | 空间复合成像 |  |  |
| - 11 | 斑点抑制成像 |  |  |
| - 12 | 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） |  |  |
| - 13 | 频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒 |  |  |
| - 14 | 组织多普勒成像 |  |  |
| - 15 | 解剖M型模式 |  |  |
| - 16 | 自由臂3D |  |  |
| - 17 | IMT |  |  |
| - 18 | 独立角度偏转 |  |  |
| - 19 | 扩展成像（凸阵、线阵可用） |  |  |
| - 20 | 实时双幅对比成像 |  |  |
| - 21 | 一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变） |  |  |
| - 22 | 支持全屏放大，≥2档可调 |  |  |
| - 23 | 局部放大（支持前端、后端放大） |  |  |
| - 24 | 支持手动、自动、半自动触摸屏上包络测量 |  |  |
| - 25 | 回波增强技术 |  |  |
| - 26 | 自动唤醒功能 |  |  |
| - 27 | 常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包） |  |  |
| - 28 | 图像后处理，可处理参数≥26种 |  |  |
| - 29 | 支持手动触摸屏上注释 |  |  |
| - 30 | 支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览） |  |  |
| - 31 | - 穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头 |  |  |
| - 32 | 屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性 |  |  |
| - 33 | 实时宽景成像单元 |  |  |
| - 34 | 穿刺引导辅助功能 |  |  |
| - 35 | 可支持DICOM 3.0 |  |  |
| - 36 | 内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导 |  |  |
| - 37 | 自动工作流协议，自动提示检查切面、自动激活彩色多普勒、PW模式，自动添加注释和体 |  |  |
| - 38 | DVR录像功能模块 |  |  |
| - 四 | 测量/分析和报告 |  |  |
| - 1 | - 常规测量 - 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量 |  |  |
| - 2 | 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） |  |  |
| - 3 | 全科测量包，自动生成报告 急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管 |  |  |
| - 五 | 电影回放和原始数据处理 |  |  |
| - 1 | 所有模式下可用 |  |  |
| - 2 | 支持手动、自动回放 |  |  |
| - 3 | 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种 |  |  |
| - 4 | 支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 |  |  |
| - 六 | 检查存储和管理（内置超声工作站） |  |  |
| - 1 | - 检查存储 - ≥250GB SSD硬盘、内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 |  |  |
| - 七 | - 连通性要求 |  |  |
| - 1 | - 支持网络连接 - 有线网络 无线网络 |  |  |
| - 2 | DICOM 3.0，支持妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 |  |  |
| - 3 | 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 |  |  |
| - 八 | 系统输入和输出 |  |  |
| - 1 | HDMI: 1个 |  |  |
| - 2 | USB: 4个，USB 3.0 |  |  |
| - 3 | 网口: 1个 |  |  |
| - 九 | - 外设和附件 |  |  |
| - 1 | - 台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架） |  |  |
| - 2 | 自动电源卷线器 |  |  |
| - 3 | 支持机器防盗锁控制 |  |  |
| - 4 | 可支持数字黑白、数字彩色、文本及无线打印机 |  |  |
| - 5 | 支持脚踏开关 |  |  |
| - 品目三： | 便携式彩色多普勒超声诊断仪（康复科）1台 |  |  |
| - 一、 | 产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、康复科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身应用 |  |  |
| - 二、 | - 探头配备：浅表探头1把，腹部探头1把。 |  |  |
| - 三、 | - 系统技术规格及概述： |  |  |
| - 1 | - ≥15寸高清晰、医用专业彩色显示屏，分辨率不低于1280x1024，根据环境光变化自动调节亮度 |  |  |
| - 1.1 | 探头接口1个，可扩展到3个 |  |  |
| - 1.2 | - 整机重量≤7kg（含电池） |  |  |
| - 1.3 | 具有自定义按键功能，允许自定义按键数量≥4个 |  |  |
| - 1.4 | 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等） |  |  |
| - 1.5 | - 主机自带物理键盘，支持多语言输入 |  |  |
| - 2 | 二维灰阶模式 |  |  |
| - 2.1 | - 组织谐波成像模式 |  |  |
| - 2.2 | - 组织特异性成像 |  |  |
| - 2.3 | - 多角度空间复合成像 |  |  |
| - 2.4 | 频率复合成像 |  |  |
| - 2.5 | 斑点噪声抑制成像 |  |  |
| - 2.6 | - 回波增强技术 |  |  |
| - 3 | - M型成像模式 |  |  |
| - 3.1 | - 彩色M型 |  |  |
| - 3.2 | 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像 |  |  |
| - 4 | 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） |  |  |
| - 4.1 | - 超宽动态血流技术 |  |  |
| - 4.2 | 高分辨率血流成像 |  |  |
| - 4.3 | 双实时同屏对比显示 |  |  |
| - 4.4 | 自动调节取样框的角度及位置 |  |  |
| - 5 | 频谱多普勒成像 |  |  |
| - 5.1 | 脉冲多普勒、高脉冲重复频率 |  |  |
| - 5.2 | - 连续多普勒 |  |  |
| - 5.3 | 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度 |  |  |
| - 6 | 组织多普勒成像及定量分析单元 |  |  |
| - 6.1 | 支持TDI、TEI、TVD、TVM四种模式 |  |  |
| - 6.2 | 专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具 |  |  |
| - 6.3 | 曲线解剖M型 |  |  |
| - 7 | 弹性成像及定量分析单元 |  |  |
| - 7.1 | 组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标 |  |  |
| - 7.2 | 具有应变率测量功能，可评估肌肉等浅表组织恢复度 |  |  |
| - 8 | - 实时宽景成像：支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能 |  |  |
| - 9 | 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） |  |  |
| - 10 | - 图像放大技术 |  |  |
| - 10.1 | - 一键实现全屏放大 |  |  |
| - 10.2 | 10倍局部放大（支持前端、后端放大） |  |  |
| - 11 | 自动工作流协议 |  |  |
| - 11.1 | 可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作 |  |  |
| - 11.2 | 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入 |  |  |
| - 12 | - 穿刺针增强技术 |  |  |
| - 12.1 | 双屏实时对比显示增强前后效果 |  |  |
| - 12.2 | - 增强平面角度可调，步进10° |  |  |
| - 13 | 超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能 |  |  |
| - 四 | - 测量分析和报告 |  |  |
| - 1 | 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等 |  |  |
| - 2 | 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） |  |  |
| - 五 | 电影回放及原始数据处理 |  |  |
| - 1 | - 电影回放 |  |  |
| - 1.1 | 所有模式下支持手动、自动回放 |  |  |
| - 1.2 | 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 |  |  |
| - 1.3 | 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） |  |  |
| - 2 | 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节 |  |  |
| - 六 | 检查存储和管理 |  |  |
| - 1 | ≥240G固态硬盘 |  |  |
| - 2 | 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 |  |  |
| - 3 | 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢 |  |  |
| - 4 | 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像 |  |  |
| - 品目四 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪（肾病科）1台 |  |  |
| - 一、 | - 产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身应用 |  |  |
| - 二、 | - 探头配备：浅表血管高频探头、深部腹部探头或肾穿介入低频探头（穿刺架两把）各一把 |  |  |
| - 三、 | - 系统技术规格及概述： |  |  |
| - 1 | - ≥15.6寸高清晰、医用专业彩色显示屏，，根据环境光变化自动调节亮度 |  |  |
| - 1.1 | 探头接口1个，可扩展到3个 |  |  |
| - 1.2 | - 整机重量≤7kg（含电池） |  |  |
| - 1.3 | 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等） |  |  |
| - 2 | 二维灰阶模式 |  |  |
| - 2.1 | - 组织谐波成像模式 |  |  |
| - 2.2 | - 组织特异性成像 |  |  |
| - 2.3 | - 多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头 |  |  |
| - 2.4 | 频率复合成像 |  |  |
| - 2.5 | 斑点噪声抑制成像 |  |  |
| - 2.6 | - 回波增强技术 |  |  |
| - 3 | - M型成像模式 |  |  |
| - 3.1 | - 彩色M型 |  |  |
| - 3.2 | 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像 |  |  |
| - 4 | 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） |  |  |
| - 4.1 | - 超宽动态血流技术 |  |  |
| - 4.2 | 高分辨率血流成像 |  |  |
| - 4.3 | 双实时同屏对比显示 |  |  |
| - 4.4 | 自动调节取样框的角度及位置 |  |  |
| - 5 | 频谱多普勒成像 |  |  |
| - 5.1 | 脉冲多普勒、高脉冲重复频率 |  |  |
| - 5.2 | - 连续多普勒 |  |  |
| - 5.3 | 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度 |  |  |
| - 6 | 组织多普勒成像及定量分析单元 |  |  |
| - 6.1 | 支持TDI、TEI、TVD、TVM四种模式 |  |  |
| - 6.2 | 专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具 |  |  |
| - 6.3 | 曲线解剖M型 |  |  |
| - 7 | 组织追踪定量分析单元 |  |  |
| - 7.1 | 自动追踪心肌运动 |  |  |
| - 7.2 | 可分析6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数 |  |  |
| - 7.3 | 参数分析结果用牛眼图显示 |  |  |
| - 8 | 造影成像及定量分析单元 |  |  |
| - 8.1 | 用于腹部、浅表和微血管造影 |  |  |
| - 8.2 | 左室造影和心肌造影 |  |  |
| - 8.3 | 支持时间强度分析曲线和运动追踪 |  |  |
| - 8.4 | 支持组织图像与造影剂图像混合造影模式 |  |  |
| - 9 | 弹性成像及定量分析单元 |  |  |
| - 9.1 | 组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标 |  |  |
| - 10 | 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） |  |  |
| - 11 | - 图像放大技术 |  |  |
| - 11.1 | - 一键实现全屏放大 |  |  |
| - 11.2 | 10倍局部放大（支持前端、后端放大） |  |  |
| - 12 | 自动工作流协议 |  |  |
| - 12.1 | 可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作 |  |  |
| - 12.2 | 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入 |  |  |
| - 13 | - 穿刺针增强技术 |  |  |
| - 13.1 | 双屏实时对比显示增强前后效果 |  |  |
| - 13.2 | - 增强平面角度可调，步进10° |  |  |
| - 14 | 超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能 |  |  |
| - 四 | - 测量分析和报告 |  |  |
| - 1 | 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等 |  |  |
| - 2 | 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） |  |  |
| - 3 | 心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等 |  |  |
| - 4 | 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 |  |  |
| - 5 | Auto EF射血分数自动测量 |  |  |
| - 五 | 电影回放及原始数据处理 |  |  |
| - 1 | - 电影回放 |  |  |
| - 1.1 | 所有模式下支持手动、自动回放 |  |  |
| - 1.2 | 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 |  |  |
| - 1.3 | 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） |  |  |
| - 2 | 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节 |  |  |
| - 六 | 检查存储和管理 |  |  |
| - 1 | ≥240G固态硬盘 |  |  |
| - 2 | 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 |  |  |
| - 3 | 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢 |  |  |
| - 4 | 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像 |  |  |
| - 七 | 技术参数及要求 |  |  |
| - 1 | - 二维灰阶模式 |  |  |
| - 1.1 | 焦点：4个，动态可调 |  |  |
| - 1.2 | TGC: ≥8段，LGC: ≥4段 |  |  |
| - 1.3 | 动态范围: 30-190dB，可视可调 |  |  |
| - 1.4 | 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 |  |  |
| - 1.5 | 伪彩图谱: ≥8种 |  |  |
| - 1.6 | 扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒 |  |  |
| - 2 | 彩色多普勒成像 |  |  |
| - 2.1 | 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |  |  |
| - 2.2 | 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW |  |  |
| - 2.3 | 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) |  |  |
| - 2.4 | - 扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒 |  |  |
| - 2.5 | - 支持B/C 同宽 |  |  |
| - 3 | 频谱多普勒模式 |  |  |
| - 3.1 | 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 |  |  |
| - 3.2 | PW最大速度: ≥9.0m/s |  |  |
| - 3.3 | - 最小速度: ≤5mm/s |  |  |
| - 3.4 | 取样容积: 0.5-20mm |  |  |
| - 3.5 | 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) |  |  |
| - 3.6 | 零位移动：≥8 级 |  |  |
| - 3.7 | 快速角度校正 |  |  |
| - 八 | - 连通性 |  |  |
| - 1 | 参考信号:心电，呼吸波，心电触发 |  |  |
| - 2 | 数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口 |  |  |
| - 3 | 支持数据无线传输 |  |  |
| - 4 | 支持DICOM3.0系统，可选配DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报 |  |  |
| - 5 | 外设数据模块：包含S-视频、VGA视频接口、高清音视频接口 |  |  |
| - 6 | 专用台车：可升降 |  |  |
| - 7 | - 具备可装卸探头扩展槽 |  |  |
| - 8 | 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 |  |  |
| - 品目五 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪（中医外科）1台 |  |  |
| - 一 | 探头配置：凸阵探头、浅表探头各1把 |  |  |
| - 二 | 技术规格 |  |  |
| - 1 | 主机系统性能 |  |  |
| - 1.1 | 笔记本式超声，主机屏幕：≥13英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作 |  |  |
| - 1.2 | 主机重量：≤3kg |  |  |
| - 1.3 | 可拆卸式台车，带储物盒功能 |  |  |
| - 1.4 | 台车支持升降，行程≥30cm |  |  |
| - 1.5 | 支持桌面支架放置，用户可从台车上直接拆下放置在桌面上 |  |  |
| - 1.6 | 全数字化超宽频带波束形成器 |  |  |
| - 1.7 | 谐波成像技术 |  |  |
| - 1.8 | 彩色多普勒 |  |  |
| - 1.9 | M模式 |  |  |
| - 1.10 | 脉冲波多普勒 |  |  |
| - 1.11 | 实时血流三同步 |  |  |
| - 1.12 | 血流的自动频谱包络分析测量 |  |  |
| - 1.13 | 实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收，线数≥7线 |  |  |
| - 1.14 | 自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率，标配 |  |  |
| - 1.15 | 频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合 |  |  |
| - 1.16 | 智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度 |  |  |
| - 1.17 | 智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像 |  |  |
| - 1.18 | - 极简模式:可点击仅把常用几个按键调出（冻结、存图等），方便医生只关注图像或实施简单的操作 |  |  |
| - 1.19 | 测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式） |  |  |
| - 1.19.1 | 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等） |  |  |
| - 1.19.2 | 多普勒血流测量与分析 |  |  |
| - 1.19.3 | 全自动血流多普勒包络分析 |  |  |
| - 1.20 | 一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件 |  |  |
| - 1.20.1 | 超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现 |  |  |
| - 1.20.2 | 病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  |  |
| - 1.21 | 输入/输出信号及参考信号 |  |  |
| - 1.21.1 | - 输入：网络 |  |  |
| - 1.21.2 | 输出：HDMI， USB |  |  |
| - 1.22 | 图像管理与记录装置 |  |  |
| - 1.22.1 | 大容量硬盘≥240G |  |  |
| - 1.22.2 | 图像可存储为PC兼容格式 |  |  |
| - 1.22.3 | USB接口支持打印和数据输出 |  |  |
| - 2 | 技术参数及要求 |  |  |
| - 2.1 | 探头规格 |  |  |
| - 2.1.1 | - 线阵探头有效阵元≥128 |  |  |
| - 2.2 | 二维图像主要参数 |  |  |
| - 2.2.1 | - 接收方式：可视可调动态范围≥180 |  |  |
| - 2.2.2 | - 二维灰阶≥256 |  |  |
| - 2.2.3 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT |  |  |
| - 2.2.4 | 支持全域整场聚焦技术 |  |  |
| - 2.2.5 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节 |  |  |
| - 2.2.6 | 谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波 |  |  |
| - 2.2.7 | 扫描深度≥29cm |  |  |
| - 商务 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| - 商务 | 所有设备整机原厂质保≥五年， |  |  |