- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 交接转运车 | 响应 | 偏离 |
| - 一 | - 规格 |  |  |
| - 1 | - 长370±5cm*宽70±5cm*高80±10cm |  |  |
| 二 | 材质 |  |  |
| 1 | 活动床床框采用≥30×40×1.5mm矩型钢管 |  |  |
| 2 | 床面为两折两块组合，PP工程塑料一次性吹塑成型 |  |  |
| 3 | 床头两边各壹个点滴架插座，孔径20mm,由金属材质冲压成型，内配 ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音 |  |  |
| 4 | 304不锈钢双段式四爪点滴架,直径19mm,结实耐用 |  |  |
| 5 | 床带欧式PP护栏4片，护栏可上下升降，护栏转动柄上有暗开关， 可控制上升下降，护栏具有缓冲机构，有助于护栏平缓下降，减少噪 音及护栏损坏率；护栏下降收缩时平齐床面，可以减少空间以及便于 临床的操作 |  |  |
| 6 | 对接车分为内车和外车防止交叉感染。 |  |  |
| 7 | 注塑成型ABS工程塑料底罩或金属防尘套。更易清洁卫生 |  |  |
| 8 | 对接车轨道采用高强度铝合金型材，在活动床对接运动中更稳定可靠 |  |  |
| 9 | 内、外车可升降调节，在两车铝合金导轨处于同一水平下，可使活动 床平稳滑动，配4寸导向轮装置，可单人操作。 |  |  |
| 10 | 内车、外车对接时，有自动锁定装置，防止活动床滑动时因为内外车 滑动导致病人跌落 |  |  |
| 11 | 在活动床滑移到内车或外车时有自动锁定装置，确保安全 |  |  |
| 12 | 刹车系统：内、外对接车，采用6英寸中控脚轮，一脚式中央控制刹 车，一脚刹车四轮定位，在转运或对接是更可靠平稳无晃动。 |  |  |
| 13 | 中间导向轮设计，转运灵活，降低医护人员工作强度。 |  |  |
| 14 | 采用自有设备，汽车烤漆工艺；对车体金属表面处理采用双重涂层处 理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属 管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜，再进行静电粉末喷 涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命 |  |  |
| 15 | 焊接工艺：进口机器人焊机焊接、熔深大、焊丝熔化率高，焊缝平整、 牢固结实。焊接、防锈处理无肓点、表面无锋棱、毛刺，整床加强、 加固处理确保安全可靠。 |  |  |
| 三 | 功能位置调节 |  |  |
| 1 | 背板0-75度，整体升降：0-33cm |  |  |
| 2 | 床体可承受载重250KG；床体总重量≥ 120KG |  |  |
| 3 | 一脚式中控刹车系统 |  |  |
| 4 | 床垫：尺寸和病床完全配套，厚度100mm±5mm。床套材质：防水、 阻燃。（PU材质）泡棉材质：抗菌、阻燃高密度泡棉（聚氨酯PU材 质） |  |  |
| 四 | 配置清单 |  |  |
| 1 | 每辆交接转运车配置床垫1个 |  |  |
| 2 | 每辆交接转运车配置二节伸缩式输液架2根 |  |  |
| 3 | 每辆交接转运车配置5条约束带 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |