| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 尿试纸条 URIT 11G | - 规格要求：适配URIT - 500B。 2.检测项目：白细胞、酮体、 亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、 蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、酸碱度、维生素C。 3.尿试纸条采用干化学法，配套尿液分析仪对尿液中各项待测成分进行检测。 4.储存条件： 2℃～30℃干燥处避光保存（2℃～8℃保存更佳）。 5.开瓶有效期：开启后, 筒盖需密封,放置在2℃～30℃干燥处避光保存,有效期为3个月。 6.测试条件：环境温度（25±5）℃，相对湿度≤80%，推荐最佳测试温度23℃～27℃。 | 100人份/筒 |
| 2 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 尿试纸条 URIT 11FA | 1.规格要求：适配UC-1800 2.维生素C、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、酸碱度。 3.尿液分析试纸条采用干化学法，配套尿液分析仪对尿液中各项待测成分进行检测，尿液中的各项待测成分可使尿液分析试纸条上相应的试剂块发生颜色变化，反应颜色的深浅与尿液中相应待测成分浓度成一定比例关系。 4.储存条件：2℃～30℃干燥处避光保存（2℃～8℃保存更佳）。 5.开瓶有效期：开启后, 筒盖需密封,放置在2℃～30℃干燥处避光保存,有效期为3个月。 6.测试条件：环境温度（25±5）℃，相对湿度≤80%，推荐最佳测试温度23℃～27℃。 | 100人份/筒 |