| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸提取或纯化试剂 | 核酸提取或纯化试剂 | 1.包装规格：32反应/盒，96反应/盒。 2.适用仪器：全自动核酸提取扩增杂交仪。 3.储存条件：室温保存。 4.有效期：12个月。 5.组成成分：含磁珠结合液、磁珠、磁珠洗涤液、洗脱液。 6.适用样本类型:血清、血浆、宫颈脱落细胞、咽拭子、鼻咽分泌物等。 7.预期用途：用于核酸的提取、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使 用。 8.结构组成：一体化一次性独立检测耗材，预置核酸提取区、PCR扩增区、杂交检测区、枪头放置区，集核酸提取-PCR扩增-杂交检测一体。 9.耗材属性：纳米级磁珠提取试剂预分装耗材，无需配备磁力架，单人份。 10.显色系统：细胞裂解液含有蓝色示踪剂，能指示模板加入与否，减少加样误差。 | 32反应/盒，96反应/盒 |
| 2 | 一次性使用子宫颈采集器套装 | 一次性使用子宫颈采集器套装 | 1.产品规格：单套；48套/盒。 2.产品结构：由采样拭于和保存液组成，其中采样拭子由采样头和采样柄组成，由尼龙、不锈钢、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯(ABS)制成，保存管(含盖)由聚丙烯(PP)制成，保存液由Trizma碱、proclin300、NaCI，EGTA、盐酸、纯化水配制而成。产品采用电子束灭菌，产品应无菌。 3.适用范围：用于采集子宫颈上皮细胞，细胞团和细胞块，所采集的样本放置在装有保存液的保存管中保存、运输。 4.产品性能： （1）产品外表面应色泽均匀，光滑平整、不锋棱、毛刺、裂纹和杂质，刷子柔软并有良好的弹性和韧性； （2）产品应洁净，无臭、无异味； （3）产品经电子束灭菌，应无菌。 5使用效期：2年。 | 单套；48套/盒 |